四川文理学院莲湖校区宣传橱窗改造项目招标文件

为进一步加强学校宣传阵地和精神文明建设，充分发挥校园橱窗的教育、展示和宣传功能，增强宣传教育的时效性和校园文化审美价值，营造创建特色鲜明优势突出的高水平大学的文化氛围。我校拟对莲湖校区校园宣传橱窗进行改造，欢迎符合要求的企业前来参加投标。

一、采购名称及预算：四川文理学院莲湖校区宣传橱窗改造项目；预算18万元，超过预算的报价为无效报价。

二、采购货物数量及要求

详见附件一（货物数量及要求）。

三、合格投标人条件

1. 投标人必须是生产相应产品的生产厂家或经相应产品生产商授权的合法经销商。

2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。

4、具备法律和行政法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合体投标。

四、投标资格获得

有意投标的投标人在投标前需缴纳投标保证金人民币10000元即可获得投标资格。投标后，未中标者的投标保证金给予原渠道无息退还。中标者的保证金可转为履约保证金（含廉政保证金）。货物安装结束后，经验收无质量问题、无不廉政行为，即予无息退还。投标保证金转账缴入我校对公账户：

开户银行：中国工商银行达州市通川支行；

户名：四川文理学院；

账号：2317 57610 90264 26022。

转账是请注明“四川文理学院莲湖校区宣传橱窗改造项目投标保证金”

潜在投标人须在2017年1月8日17时前将投标保证金交到我校对公账户上。

五、注意事项

1、参与投标的供应商，必须在2017年1月9日9点之前凭缴纳保证金银行回单提交报价函，提交报价函及相关文件资料时，须用A4纸大小的档案袋密封后递交四川文理学院莲湖校区办公楼5013室（国有资产管理处）。不接受邮寄的报价函，拒收超时递交的报价函。

报价应包含：对现有旧橱窗和水泥黑板报的拆除费用、货物价、运输、安装、调试、税费等费用（即交钥匙价）。

交货时间：合同签订后30日内完成。

2、投标文件还应包括：

（1）报价承诺函；

（2）投标人不是法人代表的，须提供法人代表授权书，投标代表身份证复印件加盖鲜章；

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）；

（4）提供行货证明（如厂家产品质量保证书、产品生产合格证等）及售后服务承诺函原件；

（5）商务应答表及报价单。

六、开标原则及时间、地点

1、开标原则：符合招标条件的经销商须在三家以上（含三家）方可开标。

2、开标时间：2017年1月9日上午10:30。

3、开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼5015室。

七、评审程序、方法和标准

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标。在符合质量要求的前提下，以总价报价最低的投标人为中标人。

八、采购项目履约验收标准和要求

按照国家现行规定的相关产品质量标准以及签订合同的要求验收采购货物。

九、结算方式及期限

在货物符合产品质量标准及本合同的要求前提下，产品验收合格并收到结算发票后的15个工作日内付清全部款项。

十、联系电话：0818-2790030 杨老师

四川文理学院国有资产管理处

2017年1月3日

附件一：

货物数量及要求

| 序号 | 改造名称 | 改造内容 | 参考图片 | 规格 参数 数量 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术传媒大楼侧橱窗 | 拟改造为教职工候车站台和宣传橱窗。 公交站台总长9米，2个大箱体，2个小箱体。（颜色根据需求改变）总长度9米，总高2.8米。 |  | 大箱体3000x1500mm，数量2个； 小箱体1000x1500mm，数量2个； 立柱150x150mm，数量5个； 顶棚11650x1500mm，数量1个； 大箱体底部LED灯珠，上面反光膜，小箱体上下LED灯珠。配有漏电保护器和时控开关。 成品：立柱选用2.5个厚的国标镀锌板，内含方管龙骨。箱体1.5个厚的国标镀锌板，画板8个厚的钢化玻璃，宣传栏专业玻璃。顶棚1.2个厚国标镀锌板，含方管龙骨2.0个厚的。箱体单面液压开启,单面看画。本产品需经过剪板、折弯、焊接、打磨、除油、抛丸、静电喷塑等多道工序处理。外表满焊无焊点工艺处理。塑粉选用进口塑粉，7—8年不起皮不掉色。 | 需对现有旧橱窗进行拆除 |
| 2 | 一教楼侧门橱窗 | 拟改造为宣传橱窗。 总长29米，高2.8米。（颜色根据需求改变） |  | 左边4个箱体2400x1200mm，立柱150x150mm。顶棚宽650mm。右边5个箱体2600x1200mm。立柱2.0个厚的国标镀锌板，箱体1.5个厚的国标镀锌板，顶棚1.2个厚的国标镀锌板。 | 需对现有旧橱窗进行拆除 |
|  | 学生宿舍原水泥黑板报 | 拟改造为宣传橱窗。 总长56米，高2.6米，顶棚宽650mm（颜色根据需求改变）。 |  | 分三组：第一、二组分别为6个箱体2400x1200mm，立柱300x300mm（六棱柱，做工复杂）总长36米；第三组7个箱体2400x1200mm，立柱300x300mm（六棱柱），总长20米。 | 需对现有水泥黑板报进行拆除 |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：如果中标单位在履约过程中提供的商品为假冒伪劣产品，我方将以合同价格的5%~10%作为违约金对其进行处罚。

# 部分投标文件格式

## 一、投标承诺函

__________________（招标单位名称）：

我方全面研究了 “”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方承诺（说明：填写“已经具备”或“不具备”）《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

- 法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

五、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币万元（大写：）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（一）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（二）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（三）在投标过程中有违规违纪行为；

（四）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

六、投标有效期为从投标截止之日起30天。

七、我方为本项目提交的投标文件正本1份。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

九、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（招标单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码副本证复印件（加盖鲜章）

4、投标保证金交纳凭证复印件（加盖鲜章）

5、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 五、分项报价明细表

附：报价单格式

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：