## 四川文理学院秦巴文化创意产业木艺工坊采购项目

## 一、项目清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 详细的技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式汽油锯 | 1 | 台 | - 1.汽油机：单缸、冷风、二冲程； - 2.最大功率4KW/65CC； - 3.切割长度≥550mm； - 4.导板尺寸≥18〃20〃； - 5.油泵系统：可调节自动油泵； - 6.链轮≥0.058〃； - 7.节距≥0.325〃； - 8.燃油箱容积≥550ml； - 9.链条油箱≥260ml。 |
| 2 | 工业精密小型车床 | 1 | 台 | 1.床身最大回转直径250mm； 2.工作台最大回转直径135mm； 3.两顶尖距离≥800mm； 4.主轴通孔直径≥38mm； 5.纵向行程≥450mm； 6.横向行程≥140mm； 7.小刀架行程≥55mm； 8.净重126kg左右； 9.底座箱净重：32kg左右； 10.电压220V，功率≥1500W。 |
| 3 | 落地铁艺博古置物架 | 5 | 个 | 1.层数6层； 2.重量90kg左右； 3.金属材质：铁，图案：抽象图案，风格：美式乡村； 4.尺寸：≥260*28*180CM； 5.金属结构工艺：焊接，隔板形状：一字形，设计元素：做旧。 |
| 4 | 气钉枪 | 2 | 把 | - 工作压力范围0.-0.8mpa，适用钉子长度10-22/30mm，钉槽容量≥100pcs，使用接管8mm左右； - 钉枪重量≥1.1kg，材质：铸铁。 |
| 5 | 手推刨 | 10 | 把 | 1.中刨≥280×60×45mm，小角刨≥127×40×25mm，微型刨≥70×33×22mm，材质：广式红木。 |
| 6 | 落地式带锯 | 1 | 台 | - 锯条长≥4470mm，锯条宽10-35mm； - 锯条转速≥1500m/min； - 切割高度≤370mm； - 喉口宽≥580mm； - 工作台长×宽≥700×608mm，工作台偏转0～45°； - 锯轮直径≥600mm； - 电压/电机输出功率400v/50hz/5.5HP； - 吸尘口径≥2×100mm； - 净毛重≥328/333kgs，三相电机。 |
| 7 | 细木工带锯 | 1 | 台 | - 锯条长≥2820mm，锯条宽6-19mm； - 锯条转速≥400/900m/min，切割高度≤330mm； - 喉口宽≥345mm； - 工作台长×宽≥545×400mm，工作台偏转0～45°； - 锯轮直径≥350mm； - 电机输出功率1-2hp； - 电压220-240v/50hz； - 吸尘口径≥100mm； - 净毛重≥101/106kgs，单相电机。 |
| 8 | X-Y轴打榫机 | 1 | 台 | - 电机220V，50Hz，550W； - 转速≥1400RPM； - 刀柄直径≥19mm； - 机头升降行程≥120mm； - 开榫深度≤76mm； - 配置榫刀规格6mm、8mm、10mm、12mm。 |
| 9 | 砂光刨 | 1 | 台 | - 电机功率220v50hz250W感应电机； - 砂带宽×长≥100×915mm，砂盘直径≥150mm； - 工作台角度调整范围0-45度； - 砂带台角度调整范围0-90度； - 砂盘转速≥2850rpm，砂带线速度≥490m/min； - 净毛重≥17/18kgs； - 整机外形尺寸≥480×370×300mm； - 配置角度尺，含80目砂纸一盒，150目砂带一盒。 |
| 10 | 袋式集尘器 | 2 | 台 | - 电机功率750W感应电机； - 吸风口直径≥150mm； - 风量≥2000m³/小时； - 集尘袋≥450mm； - 整机外形≥960×580×1990mm； - 配150变100mm转接口。 |
| 11 | 专业木工工作台 | 3 | 台 | - 整体长×宽≥1930×810mm； - 台面长×宽≥1800×670mm； - 展开高度≥850mm； - 侧面和端头双夹持设计，单柄双轨重型夹钳，夹持稳固不侧翻。侧面夹具夹持工件厚度≥0-100mm； - 端头夹具夹持工件厚度≥0-100mm； - 台面预置24个嵌金属保护套的∅19mm的圆孔，侧面镶长1100mm左右铝合金导轨槽； - 圆形孔及侧面铝合金导轨可兼容本项目相关设备的夹具，增加夹持功能； - 夹钳重≥9.8Kg； - 最大承重1200Kg； - 材质：欧洲榉木。 |
| 12 | 木工专用台锯及配套 | 1 | 套 | - 木工专用台锯1台： - ★①切割高度可达60mm。 - ②可-2～47度切割，带滑轨、吸尘管等，配前、右延长台面。 - ③功率≥2200W，空转转速2000～4200rpm，锯片直径≥225mm，角度调节0-45度。 - ④拉切行程可达300mm。 - ⑤台面尺寸≥1260×910mm，折叠时/展开时台面高度≥375/900mm。 - ⑥集尘接口直径27/36mm。 - ⑦重量≤40kg。 （2）配套的Y型吸尘管1个。 （3）配套的挡头1个。 （4）锯板材的两种锯片，各1张。 ▲相关设备须与本项目所配真空吸尘器吸尘管接口无缝、精密对接。 |
| 13 | 封边机套装 | 3 | 套 | - 封边机1台： - ①功率≥1200W。 - ★②封边宽度范围18-60mm。 - ③封边边缘厚度范围0.5-2.5mm。 - ④加热时间约8min。 - ⑤熔解温度设定范围1/2：100-210℃。 - ⑥进给速度2/4m/min。 - ⑦防护等级1级。 （2）穿孔板1套。 （3）适配板1套。 （4）修边机1台：用于修内外圆弧、直线，两种使用方式，功率≥720W，转速10000～26000rpm，夹头Φ6-8mm，切割深度微调≥14mm，最大切割Φ25mm，集尘接口Φ：≥27mm。 （5）多功能工作台1个。 - （6）配套铣刀1把。 - （7）封边用高熔点天然胶水1箱：每件胶水直径/厚度：≥60mm/25mm，加工温度190°C，48件/箱，纸箱包装。 - （8）封边带1圈：100米左右。 |
| 14 | 曲线锯工作站 | 1 | 套 | - 工作站曲线锯1套： - ①曲线锯一台、台面1个。 - ②功率≥720W，转速1000～2900rpm。 - ③最大切割深度120mm。 - ④角度调节0-45度。 - ⑤模块组件存放架尺寸≥578×320mm。 - ⑥集尘接口直径27/36mm。 （2）切圆弧曲线锯条、细齿曲线锯条、切金属材料曲线锯条各1包5个。 （3）配套工作台1个： - ①含导轨、角度器、靠尺等。 - ②外形长×宽×高≥1080×900×960mm，台面尺寸≥725×1165mm。 （4）配套扩展台1个： - ①支架撑开/支架折叠时台面高度≥900mm/316mm。 - ②台面尺寸≥585*400mm。 - ③支脚可折叠。 （5）配套专用加紧器2个/包、夹具1个/包、专用夹具2个/包，各1包。 ▲相关设备须与本项目所配真空吸尘器吸尘管接口无缝、精密对接。 |
| 15 | 砂带机工作站 | 1 | 套 | - 工作站砂带机1套： - ①砂带机1台、台面板1个。 - ②功率≥550W，转速≥2800rpm。 - ③砂带≥820×120mm。 - ★④研磨面积最大达180×180mm。 - ⑤模块组件存放架尺寸≥578×320mm。 - ⑥集尘接口直径≥27mm。 （2）配套的120目砂带，1包10个。 - 配套的50目砂带，1包10个。 （4）折叠式组合工作站机架1套： - ①展开/折叠时台面高度≥900mm/316mm。 - ②台面尺寸≥585*400mm。 ▲相关设备须与本项目所配真空吸尘器吸尘管接口无缝、精密对接。 |
| 16 | 铣机工作站 | 1 | 套 | - 工作站铣机1套： - ①铣机一台、铣削精调装置一套。 - ②功率≥1400W。 - ★③空转转速10000～21500rpm。 - ④弹簧夹头直径6～12.7mm。 - ⑤铣削行程最大60mm。 - ⑥铣削深度微调≥8mm。 - ⑦铣刀最大直径63mm。 - ⑧集尘接口直径27/36mm。 （2）开槽刀、开槽铣刀、转槽开槽刀、边槽刀、蛋圆底刀、修内线型铣刀、3mm钻孔刀、6mm钻孔刀、10mm钻孔刀，各1把。 （3）折叠式组合工作站机架1套： - ①展开/折叠时台面高度≥900mm/316mm。 - ②台面尺寸≥585*400mm。 ▲相关设备须与本项目所配真空吸尘器吸尘管接口无缝、精密对接。 |
| 17 | 移动式吸尘系统 | 4 | 套 | - 真空吸尘器1台： - ①可连续12小时运转； - ②功率：350-1200W； - ★③最大流量：3600L/min； - ④最大真空：24000Pa。 - ⑤最大过滤面积6318cm²； - ⑥绝缘橡胶电源线长≥7.5m； - ⑦外形长×宽×高：≥630×365×540mm； - ⑧设备插座最大连接负荷：2200W； （2）长寿命吸尘袋1个：三层特种纤维构成，装卸清理方便，容积≥26L。 （3）配套悬臂1个：腾空支起吸尘管，带推拉杆、扶手。 ▲真空吸尘器的吸尘管接口须与本项目相关设备的接口无缝、精密对接。 |
| 18 | 方形磨机及配套 | 2 | 套 | - 方形磨机1台： - ①集尘接口Ф≥27mm； - ②功率消耗≥250W； - ③空转转速6000～12000rpm； - ④冲程数12000～24000rpm； - ⑤研磨冲程≥2mm； - ⑥可替换磨垫≥80×130mm； - ⑦重量≤1.2kg。 （2）磨垫1盒。 （3）石榴石型干磨砂纸：80目的1盒50张，180目、240目、400目的，各1盒100张。 ▲相关设备须与本项目所配真空吸尘器吸尘管接口无缝、精密对接。 |
| 19 | 多用磨机及配套 | 2 | 套 | - 多用磨机1台： - ①功率消耗≥720W； - ②旋转偏心运动转速320～660rpm； - ③偏心运动速度3300～6800rpm； - ④研磨冲程≥5mm； - ⑤磨垫Ф≥150mm； - ⑥集尘接口Ф≥27mm； - ⑦重量≤2.3kg。 （2）超软型磨垫1件/包：透明塑料盒包装，弹性结构，用于大圆弧和曲面，直径≥150mm。1包。 （3）软型磨垫1件/包：透明塑料盒包装，耐高温尼龙搭扣，普遍适用于各种平面和弧形表面，直径≥150mm。1包。 （4）硬型磨垫1件/包：透明塑料盒包装，耐高温尼龙搭扣，高强度边缘，用于平面和狭窄边缘，直径≥150mm。1包。 （5）抛光垫1个：直径≥135mm，高度≥10mm，透明塑料盒包装。 ▲相关设备须与本项目所配真空吸尘器吸尘管接口无缝、精密对接。 |
| 20 | 旋转式电动抛光机及配套 | 2 | 套 | - 旋转式电动抛光机1台： - ①功率≥1200W； - ②空转转速600～1400rpm； - ③抛光垫最大直径150mm； - ④重量≤2.1kg。 （2）尼龙搭扣高级羊毛球1个：适用于UV漆、抗划痕清漆。 （3）白色抛光海绵球1包：用于抛除螺旋纹并产生深亮光泽，5个/包。 （4）迅亮抛光剂1瓶：一步到位抛光剂，不含硅酮，磨除率和光泽度高，容量≥750ml。 （5）喷雾式超级手蜡1瓶：不含硅酮、水基，容量≥500ml。 （6）反差清洁指示剂1瓶：用于抛光残留物和油迹斑点的清除，不含硅酮、水基，容量≥500ml。 （7）神奇微纤擦拭布1块：用于清除抛光残留物和指纹。 |
| 21 | 移动工作站 | 2 | 套 | 1.工作高度≥900mm； 2.长×宽×高≥641×600×1076mm； 3.台面≥445×363mm； 4.最大总负荷能力100kg； 5.抽屉最大负荷能力20kg； 6.滚轮Ф≥200mm； 7.重量≤19kg。 8.全橡胶耐冲击轮子赋予出色的楼梯通过性；槽上可调节角度的推拉杆、滑动面和把手确保只需一人即可装入车辆。轻松的安装与拆卸和紧凑的尺寸。可个性化扩展工作台面和储存区域：可顺利地增加若干多功能工作台和事事坦抽屉。 |
| 22 | 多功能喷涂修补机 | 1 | 台 | 1.最大功率630W； ★2.最大流量350毫升/分钟； 3.用于木器漆喷漆修补、墙漆修补，木器漆、多彩。完美的内外墙漆喷漆、修补设备。 |
| 23 | 紧凑型无气喷涂机 | 1 | 台 | 1.最大功率625W； 2.最大压力190巴； 3.最大流量0.7升/分钟； 4.最大支持喷嘴0.015"； 5.用于清漆、木器漆、内墙涂料等喷涂。 |
| 24 | 小型无气喷涂机 | 1 | 台 | 1.最大功率670W； 2.最大压力200巴； 3.流量0.95升/分钟； 4.最大支持喷嘴0.017"； 5.用于清漆、木器漆、内墙涂料等喷涂。 |
| 25 | 手持式精细喷涂机 | 1 | 台 | 1.最大功率350W； 2.最大流量125ml/分钟； 3.用于油漆、木器漆喷涂。 |
| 26 | 喷涂设备配件 | 1 | 套 | 1.充电式智能滚筒1个：滚筒宽≥23cm，用于墙漆涂料滚涂； 2.墙面质感喷壶1个：容积≥1300ml，用于质感效果喷涂； 3.木器及金属高光效果喷涂用喷壶1个：容积≥600ml； 4.大中小规格无气喷嘴各1个：高压无气耐磨，碳化钨喷嘴，分别用于树脂基涂料、PVC涂料的喷涂；釉面漆、底涂、底漆、乳胶漆，外墙水性涂料的喷涂；釉面漆、底涂、底漆、乳胶漆，外墙水性涂料，防腐漆的喷涂； 5.大中小规格喷枪过滤芯各1个：分别用于喷枪内过滤树脂基涂料、PVC涂料杂质；喷枪内过滤釉面漆、底涂、底漆、乳胶漆、外墙水性涂料杂质；喷枪内过滤釉面漆、底涂、底漆、乳胶漆、外墙水性涂料、防腐漆杂质； 6.喷嘴加长杆1根：长≥30cm，喷顶作业用； 7.紧凑型无气喷涂机滚筒1个：内径≥38mm，外径≥55mm。 |
| 27 | 多功能中心 | 3 | 套 | 多功能椅（长×宽×高：≥695×436×524mm；滚轮宽度≥32mm；滚轮直径≥100mm；方孔≥9.2×9.2mm；方孔的孔内距≥38.1mm）+工作中心（长度≥1050mm；宽度≥362mm；高度可调545-785mm；方孔尺寸≥9.2×9.2mm；方孔的孔内距≥38mm）=万用中心（长度≥695mm；宽度≥436mm；高度可调1031-1271mm；滚轮宽度≥32mm；滚轮直径≥100mm；方孔尺寸≥9.2×9.2mm；方孔的孔内距≥38.1mm）。多功能椅（不含座垫），挂钩和存放架便于快速取用工具、配件和工作材料。 |
| 28 | 工作灯 | 3 | 套 | 1.12个高效LED实现出色的照明效果； 2.外壳由防破损、防冲击铸铝制成，在任何建筑工地使用都足够牢固。通过170°宽的散射角可均匀而广泛地照亮工作表面； 3.使用灵活性大（除内部电池外，还可以插接所有工具电池组，230V电源插头以及车载充电器提供了其他充电和运行可能性）。内置7.2V电池有多种充电方式，保障最大使用灵活性； 4.灯具12×1.5W；第1/第2档流明值≥310/769lm。第1档/第2档照明时长（内部电池）≥290/110min； 5.锂电池容量≥2.9Ah；锂电池充电时间≤200min； 6.允许工作温度：-5/+55°C； 7.钩子挂入口≥40mm。尺寸≥长80mm×宽100mm×高150mm； 8.至少5种摆放方式，照亮每个角落； 9.可不间断地工作6个小时。 |
| 29 | 固定架 | 3 | 个 | 1.施工照明灯配件，用于工具导轨夹具，360°旋转球头，用于灵活固定工作灯，外部三脚架磨垫，最大磁性保持力14kg。 |
| 30 | 充电式冲击锤 | 1 | 台 | 1.用于在20mm以下的混凝土中钻孔，孔径≤20mm； 2.蓄电池兼容性：锂离子/高能锂离子，蓄电池接口≥18V； 3.电机无刷，空转转速：1/min 0-1200； ★4.最大冲击次数：1/min 0-4000； 5.钻混凝土/砌砖/钢材/木材的钻孔直径：20/68/13/22mm； 6.不含蓄电池时重量≤2.30kg； 7.须具有锤钻、钻孔和凿三种功能； 8.配套蓄电池基础套装、深度限位装置各1套，手柄、塑料工具箱各1个。 |
| 31 | 干湿两用吸尘器 | 1 | 台 | 1.最大输入功率≥1380W； 2.空气流量最大4320L/min； 3.最大负压253hPa； 4.容积≥22L。带插头时电线长度≥6m； 5.声压级≤67dB； 6.净重量≤8kg； 7.可收集等级M即会危害健康的灰尘； 8.Ф35mm长4m的吸管1根；可调节吸力的工具套管、羊毛过滤袋、平折式过滤器，各1个。 |
| 32 | 复合材料处理超级宝套装 | 1 | 套 | 1.用于整修和装修工作中处理碳纤维塑料和玻璃纤维部件的重要应用； 2.额定消耗功率≥450W； 3.输出功率≥250W； ★4.振动：10000-18000/min； 5.带插头时电线长度≥5m； 6.净重量≤1.6kg； 7.万用型锯片、金刚石锯片、硬质合金锯片、硬金属锉刀、砂纸垫、三角形带吸尘装置的吸尘孔的硬金属打磨锉刀、吸尘装置、塑料工具箱，各1个；粒度60/120/180的砂纸，各5片。 |
| 33 | 直磨机 | 1 | 套 | 1.最大功率750W； 2.额定消耗功率≥750W； 3.输出功率≥410W； 4.空转转速1/min 8500-28000； 5.砂轮最大直径：45 mm； 6.夹头孔径：Ømm8； 7.钻颈直径：43mm； 8.铣刀最大直径：12 mm； 9.带插头时电线长度≥4m，净重量≤1.80kg； 10.Ф6mm夹头1个，配套的两种螺母扳手各1个。功率强劲且使用方便，可在一些难以触及的位置上进行拥有较大装入深度的高难度打磨和抛光。 |
| 34 | 角向钻 | 1 | 套 | 1.适于狭窄空间作业，正转/反转皆可； 2.额定消耗功率≥500W，输出功率≥270W； 3.负荷转速：1/min 0-1030； 4.空转转速：1/min 0-1830； 5.输出功率最大时扭矩8Nm，静止力矩≥21Nm； 6.钻夹头开口度：0.8-10mm； 7.钻钢材/不锈钢/轻金属/木材的钻孔直径：≥10/10/15/25mm； 8.角边距≥17mm，齿轮传动头高度≥96mm； 9.带插头时电线长度≥5m；净重量≤1.50kg； 10.带卡键的钻夹头（最大直径10mm）、钻夹头钥匙各1个。 |
| 35 | 装修和整修充电式万用系统 | 1 | 套 | 1.具有快速免匙更换系统和配件装备； 2.蓄电池电压：≥18V； 3.振动：11000-18500/min； 4.蓄电池容量≥2.5Ah； 5.振幅≥2*1,7°； 6.砂纸垫，用于角落≤80mm； 7.带蓄电池时重量≤1.8kg； 8.砂纸垫1个；粒度60/80/120/180砂纸片各3个；2.5Ah锂离子电池2个；硬质刮铲、高速钢扇形锯片、长寿命锯片、万用型锯片、用于锂离子蓄电池的快速充电器、塑料工具箱，各1个。 |
| 36 | 万应宝专业套装 | 1 | 套 | 1.最大功率：350W； 2.振动：10000-19500/min； 3.振幅≥2*1,7°； 4.砂纸垫，用于角落≤80mm； 5.带插头时电线长度≥5m； 6.净重量≤1.4kg； 7.砂纸垫1个；粒度60/80/120/180砂纸片各3个；有吸尘孔砂纸垫1个；粒度60/80/120/180有吸尘孔砂纸片各3个；Ф115mm有吸尘孔磨盘1个；粒度60/80/180有吸尘孔圆形砂纸片各2个；吸尘装置、硬质刮铲、长寿命锯片、万用型锯片、长寿命锯片、高速钢扇形锯片、扇形合金锯片、三角形带吸尘孔硬金属打磨锉、塑料工具箱，各1个。 |
| 37 | 冲击扳手 | 1 | 套 | 1.最大扭矩135Nm； 2.蓄电池电压≥12V；蓄电池容量≥2.5Ah；蓄电池兼容性：锂离子；蓄电池接口≥12V； 3.电机无刷，空转转速：1/min 0-1800； 4.冲击次数：1/min 0-3600； 5.最大扭矩：135Nm； 6.夹头：3/8"外四角； 7.带蓄电池时重量≤1.10kg；不含蓄电池时重量≤0.85kg； 8.锂离子蓄电池2个；用于锂离子蓄电池的快速充电器、带夹、钻头箱、塑料工具箱各1个。 |
| 38 | 轻便式紧凑型角磨机 | 1 | 套 | 1.磨片直径≥150mm； 2.最大功率：1600W； 3.空转转速≥1/min 8500； 4.砂轮片直径≥150mm；弹性磨盘直径≥150mm； 5.带插头时电线长度≥4m； 6.净重量≤2.60kg。 |
| 39 | 综合布线、插座 | 1 | 批 | 1.保证本项目全部设备正常运行的十孔大功率电源转换插座，一体成型防爆地拖插座，单相三极插头、电源线。综合规格。 |
| 40 | 榫卯结构基本组合套件展示墙 | 1 | 套 | 楔钉榫、挖烟袋锅榫、夹头榫、扇形插肩榫云型插肩榫、传统粽角榫、双榫粽角榫、带板粽角榫、高束腰抱肩榫、挂肩四面平榫、圆柱丁字结合榫、圆方结合裹腿、圆柱二维直角交叉榫、圆香几攒边打槽、攒边打槽装板、一腿三牙方桌结构、格角榫、方材角结合床围子攒接万字、方形家具腿足与方托泥的结合、三根直材交叉、加云子无束腰裹腿杌凳腿足与凳面结合、插肩榫变形、平板明榫角结合、柜子底枨、方材丁字结合（榫卯大进小出）、厚板闷榫角结合、厚板出透榫及榫舌拍抹头、椅盘边抹与椅子腿足的结构、直材交叉结合、弧形直材十字交叉、方材丁字形结合榫卯用大格肩、弧形面直材角结合、走马销，各1个，共33个。展示于墙面的欧松板之上。 |
| 41 | 防护口罩 | 1 | 箱 | 1.折叠型防护口罩，120只/箱，防护标准：FFP1。 |
| 42 | 木工围裙 | 30 | 条 | - 挂脖款围裙，设计简洁，穿脱方便；裙长≥75cm，裙宽≥67cm，挂带长≥65cm，系带长≥50cm； - 颜色：灰色。具防污、耐磨、防水、防尘功能。兼做随身工具袋，8个不同规格工具袋可置放小工具，存取方便。 |
| 43 | 护目镜 | 30 | 副 | - 护目镜适用于木工坊、喷漆喷涂、实验室等场所；防尘、防冲击、防污物飞溅。通风口设计，防止镜片起雾； - 乙烯镜框，易弯折；吸收99% UV(紫外线)，头带可调节。须符合ANSI Z87.1标准。 |

注：标“▲”号的为实质性要求，不允许负偏离；标“★”号的为重要参数，作为扣分项。标“▲”或“★”号的，须提供能满足要求的相关证明材料。证明材料须真实有效，以加盖厂家鲜公章的技术参数确认函和彩页等材料为准，否则得分无效。

## 二、商务要求（实质性要求）

1.交货时间：合同签订后30天内完成交货及安装、调试、培训等各项工作。

2.交货地点：四川文理学院指定地点。

3.付款方式：验收结束，供货方提供竣工资料和发票后15个工作日内付清全款。

4.质保期：一年（验收合格之日起）。

5.履约验收：

5.1 由采购人组织验收，符合相关法律法规要求。

5.2 采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

5.3 验收结果合格的，中标人凭采购人出具的证明文件到采购人指定地点办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

6.服务要求：

（1）安装调试及技术服务(含培训)要求由中标人对采购人指定人员进行设备的管理操作、工作原理、简易维修等内容进行培训（培训费用已包含在本次投标报价中），要求学员学成后能够对相关设备进行相应的操作和简易维修。（现场培训或者异地培训用户任选其一，若异地培训，发生的所有费用由中标人承担）。

（2）售后服务的要求：

①在质保期内依据详细使用说明书正常使用，如有损坏或质量不合格者，供方应及时给予免费修复或更换。

②在需方提出维修要求后，供方2小时内作出维修响应，48小时内到达用户现场进行维修处理。

③质保期满后，继续为用户提供售后服务。对质保期后的故障，供方应及时采取有效措施进行修理，恢复正常。

- 三、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （共同评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30。 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除、失信企业价格加成或扣分等政策评分按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术指标和配置 40%（技术评分因素） | 40分 | 1.依据各投标人技术、功能等响应情况进行评分，全部满足招标文件要求得30分。 2.带有★号技术指标有负偏离的每项扣2分，不带★号技术指标有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 3.带有★号技术指标有正偏离的每项加1分，不带★号技术指标有正偏离的每项加0.5分，最高加10分。 4.带▲号技术条款有负偏离的将作为无效投标处理。 | 带▲或★号的，须提供能满足要求的相关证明材料。证明材料须真实有效，以加盖厂家鲜公章的技术参数确认函和彩页等材料为准，否则得分无效。 |
| 3 | 项目实施方案6% （技术评分因素） | 6分 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于项目实施组织机构、项目实施人员安排、交货进度计划和措施、设备安装调试服务、设备运行技术措施、设备实训效果保障）进行综合评比，以上内容包含完整得3分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 1.项目实施方案科学合理，整体计划可行性极高，实施措施详细明确，能完全满足招标文件要求且优于采购人实际需求的得3分； 2.项目实施方案较为科学合理，整体计划可行性较高，实施措施较为详细明确，能较好满足招标文件要求和采购人实际需求的得2分； 3.项目实施方案科学合理性一般，整体计划具有一定可行性，实施措施基本详细明确，能基本满足招标文件要求和采购人实际需求的得1分； 4.项目实施方案简陋，可行性只能部分满足项目招标文件要求及采购人实际需求的得0.5分； 5.投标人提供的项目实施方案中，各方面设置情况不能满足项目需求的或未提供的不得分。 |  |
| 4 | 培训方案3% （共同评分因素） | 3分 | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、人员安排、培训计划）进行综合评比： 1.培训内容完整性强、人员安排合理性强、培训计划可操作性强得3分； 2.培训内容完整性较强、人员安排合理性较强、培训计划可操作性较强得2分； 3.培训内容完整性一般、人员安排合理性一般、培训计划可操作性一般得1分； 4.差的或未提供的不得分。 |  |
| 5 | 售后服务方案6%（共同评分因素） | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于日常维护、备品备件计划、质保期时间、报修响应时间、技术力量支持、人员配置情况）等方面进行综合评比：以上要素包含完整得3分，每缺一项扣 0.5分，扣完为止。 1.方案切合实际，各方面因素考虑周全，可行性满足招标文件要求并优于采购人实际需求的得3分； 2.方案完善但不够深入，可行性能完全满足项目招标文件要求及采购人实际需求的得2分； 3.方案粗略不够完善，可行性能基本满足项目招标文件要求及采购人实际需求的得1分； 4.方案简陋，可行性只能部分满足项目招标文件要求及采购人实际需求的得0.5分； 5.投标人提供的售后服务方案中，各方面设置情况不能满足项目需求的或未提供的不得分。 |  |
| 6 | 履约能力13% （共同评分因素） | 13分 | 1.投标人获得ISO9001质量管理体系认证的得0.5分； 2.投标人获得ISO14001环境管理体系认证的得0.5分； 3.投标人获得ISO45001职业健康管理体系认证的得0.5分； 4.投标人获得市（州）及以上政府工商行政管理（市场监管）部门“守合同重信用企业”称号的得1.5分； 5.投标人2016年1月1日（含）以来所做的类似设备项目业绩，每提供一个合同复印件（须显示合同双方名称、项目名称及内容、合同金额、交货期、质保期、签订时间等内容）得0.5分，满分10分。 | 1-4项提供有效期内的证书复印件并加盖投标人鲜章，原件备查。 第5项提供合同复印件并加盖投标人鲜章，原件备查。 |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% （共同评分因素） | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |  |
| 8 | 投标文件规范性1% （共同评分因素） | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，本项分值扣完为止。 |  |